# 高标准商品住宅建设方案评选内容和评分标准

| 第一部分： 建筑品质 (总分100） 第一部分： 建筑品质 (总分100） 第一部分： 建筑品质 (总分100） | 评审项目 | 标准 |  | 分值 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1．绿色建筑 (总分18分) | 全面实施三星级绿色建筑 |  | 18 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019等现行标准 |  |
|  | 2．装配式建筑 (总分18分) | 全面实施装配式建筑：装配率 | AA（BJ）级 | 14 | 《装配式建筑评价标准》DB11/T 1831-2021等现行标准 |  |
|  |  | 全面实施装配式装修（公共区域除外） |  | 4 |  |  |
|  | 3.超低能耗建筑 （总分20分） | 实施超低能耗建筑面积达到总面积的30% |  | 12 | 居住建筑应符合《超低能耗居住建筑设计标准》DB11/T1665-2019；公共建筑应符合《北京市超低能耗示范项目技术导则》（京建发[2018]183号）等现行标准 | 1. 总面积按地上住宅建筑规模（含幼儿园）计算；2．需整栋实施。 |
|  |  | 实施超低能耗建筑面积达到总面积的50% |  | 20 |  |  |
|  | 4.健康建筑 (总分6分) | 项目实施健康建筑面积达到总面积的30%，且不低于5万平方米;或总面积低于5万平方米时，全部实施健康建筑 |  | 6 | 现行标准 |  |
|  | 评审项目 | 标准 |  | 分值 | 执行标准 | 备注 |
|  | - 宜居技术应用 (总分16分) | 绿色建材应用 （6分） | 采用通过三星级绿色建材认证的预拌混凝土、预拌砂浆、保温材料、建筑门窗、防水卷材、防水涂料（每选用1类且100%使用得1分，满分4分） | 4 |  |  |
|  |  |  | 住宅小区内道路、园林绿化等公共设施项目建设所用路面砖、植草砖、道路无机料、路缘石等100%使用建筑垃圾再生产品 | 2 |  |  |
|  |  | 质量保修（5分） | 执行《住宅工程质量保修规程》（DB11/T641-2018） | 3 |  |  |
|  |  |  | 其中：防水、外墙保温工程承诺质量保修期限不小于15年， 外窗与入户门、屋面保温工程承诺质量保修期限不少于8年 | 2 |  |  |
|  |  | 至少1栋采用减震/隔震技术 |  | 3 |  |  |
|  |  | 智能家居应用 |  | 2 |  |  |
|  | 评审项目 | 标准 |  | 分值 | 执行标准 | 备注 |
|  | 6.管理模式 (总分22分) | 采用工程总承包模式 |  | 5 |  |  |
|  |  | 采取建筑师负责制 |  | 7 |  | 1、承诺执行《北京市建筑师负责制试点指导意见》（京规自发〔2021〕28号）文件，参照《建筑师服务招标示范文本》《建筑师服务合同示范文本》和《建筑师服务收费指导意见》，将工程设计（含设计总包管理）、招标采购和合同管理中的审核工作，以及高标准技术一体化设计咨询等委托给建筑师团队,赋权令其与建设单位共同发布指令、认可工程、签证付款，保证建筑品质的工程建设项目得5分； 2、在上述第1条内容的基础上，将招标采购和合同管理阶段的全部必选服务委托给建筑师团队,赋权令其与建设单位共同发布指令、认可工程、签证付款，保证建筑品质的工程建设项目得7分。 |
|  |  | 投保工程质量潜在缺陷保险、安全责任险和绿色建筑性能责任保险 ，引入风险防控机制 |  | 5 |  |  |
|  |  | 全生命期（规划、设计、施工、运维）应用BIM技术 |  | 5 |  | 承诺参照《工程建设项目全生命周期BIM技术应用实施指导意见》，采用BIM正向设计，符合《建筑信息模型应用统一标准》GB/T51212-2016、《建筑信息模型设计交付标准》GB/T51301-2018、《建筑信息模型施工应用标准》GB/T51235-2017、《民用建筑信息模型设计标准》DB11/1063-2014、《民用建筑信息模型深化设计建模细度标准》DB11T1610-2018，实现规划、设计、施工、运维全过程的数字资产增量传递的工程建设项目得5分。 |

| 第二部分： 规划建筑设计 (总分100） 第二部分： 规划建筑设计 (总分100） | 评审项目 |  | 标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.城市设计及总图规划 （总分40分） | 遵守上位规划，尊重环境文脉，充分考虑分区规划中的色彩、高度、视廊、天际线等要求；从街区层面进行把控及融合，与既有和规划中的建筑物呼应和协调，建筑群体高度和轮廓应错落有致；立面应与所在和相邻街区相协调，并充分考虑第五立面；应避免高强度开发、“高低配”等以保证环境形象品质；宜结合小区广场、绿地规划设计紧急避险场所和设施。（20分） | 一般 | 1-7分 |  |
|  |  |  | 较好 | 8-15分 |  |
|  |  |  | 优秀 | 16-20分 |  |
|  |  | 规划结构、建筑布局、交通停车等设计先进、合理；配套完善、方便可达；结合具体情况，除按千人指标配建的公共服务设施外，鼓励企业投报额外增加的公共服务设施建筑面积。（20分） | 一般 | 1-7分 |  |
|  |  |  | 较好 | 8-15分 |  |
|  |  |  | 优秀 | 16-20分 |  |
|  | 8.建筑单体（总分35分） | 楼栋、单元平面的功能分区、流线布局、结构和机电等设计合理，控制公摊面积，并预留长寿命住宅改造条件，应避免“深凹口”；外立面设计得体、创新，应避免装饰构件浪费和夸张造型。（15分） | 一般 | 1-5分 |  |
|  |  |  | 较好 | 6-10分 |  |
|  |  |  | 优秀 | 11-15分 |  |
|  |  | 户型面积、功能配置、动静分区、面宽及进深、朝向等设计合理，居室、卫生间数量适当，房间方正、空间尺度适当，合理，朝向合理，空间浪费少；充分利用自然采光及通风；住宅外窗宜设置防盗报警设施。（20分） | 一般 | 1-7分 |  |
|  |  |  | 较好 | 8-15分 |  |
|  |  |  | 优秀 | 16-20分 |  |
|  | 评审项目 |  | 标准 | 分值 | 备注 |
|  | 9.交通流线设计（总分10分） | 出入口的数量和位置合理、主次得当，与城市道路衔接顺畅无障碍、与周边小区和重要建筑对位合理，考虑设置疏散广场和防疫安检空间； 道路系统设计应人车分流，小区主路（组团路）和宅前路等的层级分明，车行道路与住宅、停车场库等联系方便并有安全缓冲距离，步行道路应满足无障碍通行并考虑健身、休闲等要求；道路、场地、坡道和台阶等设施应设置照明设施； 停车位的数量、位置和地上比例等应符合规划指标要求，并考虑设置无障碍车位和临时访客车位，停车场库应设计（或预留）电动车辆的充电设施（装置）及相关的防火措施。 | 一般 | 1-3分 |  |
|  |  |  | 较好 | 4-7分 |  |
|  |  |  | 优秀 | 8-10分 |  |
|  | 10.景观与公共环境（总分15分） | 园林绿化和相关设施满足规划要求，并达到无障碍和适老化等规范要求；结合功能需求全面考虑儿童游戏场、老年活动场、邻里交往空间等良好宜人公共空间和景观环境内容；小区出入口、公共活动空间、紧急避险场所、道路、坡道和台阶等场所和设施应设置相关照明、指示标识和安全监控等设施；结合具体情况，在满足项目容积率、绿地率、楼间距等基本规划指标要求外，鼓励企业投报额外增加的公共空间用地面积。（7分） | 一般 | 1-2分 |  |
|  |  |  | 较好 | 3-5分 |  |
|  |  |  | 优秀 | 6-7分 |  |
|  |  | 景观规划做到海绵城市，雨水收集达到相关标准。（3分） |  | 3分 |  |
|  |  | 景观规划做到生态环保，体现人文关怀，突出宜居品质，提升小区形象。（5分） |  | 5分 |  |

备注： 高标准商品住宅建设方案总分100分，建筑品质和规划建筑设计两部分分值权重各占50%。